ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН бр. 19/23 Медицински апарати, опрема и уређаји – Систем за компјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом

Систем за компјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом......................................................................  1 комад

| 1 | Систем за компјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом |
| --- | --- |
| 2 | Могућност очитавања касета са фосфорним фолијама за дигиталну радиографију формата: 35x43 цм, 35x35цм,24x30цм,25x30цм, 15x30цм |
| 3 | Резолуција очитавања од мин.12 пиxела/мм за све формате касета за дигиталну радиографију |
| 4 | Брзина очитавања минимално 45 касетa 35x43цм на сат |
| 5 | Обрада слике у аквизицији: мин. 16 бита |
| 6 | Излаз слике у аквизицији: мин 12 бита |
| 7 | Тежина уређаја: максимално 20кг (толеранција +/-5кг) |
| 8 | Потрошња електричне енергије у „stand-by“моду: максимално 10W |
| 9 | Касета 35x43 цм са фолијама– 2 ком |
| 10 | Касета 24x30 цм са фолијама – 2 ком |
| 11 | Аквизициона станица са ЛЦД монитором дијагонале мин. 21 инча,мин.3.0GHz Quad Core Processor, мин.8GB RAM, за унос података о пацијенту и подршку аквизиције слике |
| 12 | Могућност штампања на мрежном штампачу рендгенских филмова, са различитим комбинацијама снимака на једном филму |
| 13 | Додавање информација о пацијенту на снимак, додавање маркера као и текст-напомена (анотација) |
| 14 | Могућност увећања или умањена слике |
| 15 | Могућност корекције контраста и осветљаја на снимку, употреба филтера |
| 16 | DICOM подршка (DICOM Send, DICOM Print) |
| 17 | Могућност резања слика на CD-ROM са аквизиционе станице са програмом за преглед |
| 18 | Медицински ласерски принтер |
|  | Резолуција мин. 500 dpi Максимална тежина до 80 кг Брзина штампања: мин 70 филмова величине 35 x 43 цм на сат Могућност штампања мин. 5 различитих формата филма од којих су обавезни 35x43 цм и 25x30 цм Могућност истовременог штампања минимално 2 различита формата (минимално 2 фиоке за улагање филма) Портабилни (table-top) или одговарајући ласерски принтер |

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

- Тражене карактеристике понуђач доказује брошуром и/или изјавом произвођача. Уз понуду обавезно доставити скенирану брошуру и/или скенирану изјаву произвођача.

- Уз понуду обавезно доставити скенирану изјаву понуђача да ће обезбедити сервисну подршку. Изјаву понуђач доставља на свом меморандуму под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Изјава мора бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико Понуђач не достави тражено (тачке 1. и 2.), Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.