Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни

Редовно одржавање, сервисирање и поправке лифтова

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

1) Редовно одржавање и сервисирање лифтова и платформи  обухвата, нарочито:

- проверу исправности рада свих безбедносних уређаја, а нарочито рада безбедносних уређаја кочнице погонског уређаја, хватачког уређаја, граничника брзине, крајњих склопки, одбојника, врата возног окна и забраве врата возног  окна;

- проверу ужади или ланаца, као и других носећих средстава и њихове везе с кабином и противтегом;

- проверу вуче која се остварује силом трења;

- проверу изолације свих струјних кола и њихових веза с уземљењем;

- проверу прикључака на громобранску инсталацију;

- чишћење и подмазивање делова лифта;

- проверу исправности рада лифта при вожњи од станице до станице уздуж возног окна у оба смера, као и при пристајању;

- проверу нужних излаза;

- проверу исправности погонских и управљачких уређаја лифта

- вођење документације прописане важећим законским прописима.

2) Редовно одржавање и сервисирање лифтова и платформи обавља се најмање једном месечно, а ванредно одмах по позиву наручиоца.

Образац структуре понуђене цене

| Редни број | НАЗИВ | БРОЈ МЕСЕЦИ | ЦЕНА ПО МЕСЕЦУ (без ПДВ-а) | УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | - (3х4) |
| 1. | Локација: „ТОРАЊ“ – лифт I – леви - Идентификациони број: i001-528.0798; - Фабрички број: 189 - Произвођач: „Давид Пајић“ ; - Година производње: 1977 г.; - Ном. носивост: 1000 kg или 13 лица ; - Врста лифта: III ; - Номинална брзина: 1,2/0,3 m/s ; - Број станица/прилаза: 4/4 ; - Тип врата (окно/кабина): па/фотозавеса; - Управљање: Сабирно, дуплекс; - Кабина лифта: дрвена –пролазна ; - Ознака/тип пог. машине: R.80 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D 600 / 6x13 mm ; - Ознака и произвођач граничника брзине: Genc Asansor, Турска; - Ознака и снага погонског електро-мотора: 4 AL 200Lb3 – 6/24, 20 KS ; - Произвођач погонског електро-мотора: „Раде Кончар“ и - Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 2. | Локација: „ТОРАЊ“ – лифт II – десни - Идентификациони број: i001-528.0799; - Фабрички број: 191 - Произвођач: „Давид Пајић“ ; - Година производње: 1977 г.; - Ном. носивост: 1000 kg или 13 лица ; - Врста лифта: III ; - Номинална брзина: 1,2/0,3 m/s ; - Број станица/прилаза: 4/4 ; - Тип врата (окно/кабина): па/фотозавеса; - Управљање: Сабирно, дуплекс; - Кабина лифта: дрвена –пролазна ; - Ознака/тип пог. машине: R.80 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D 600 / 6x13 mm ; - Ознака и произвођач граничника брзине: Genc Asansor, Турска; - Ознака и снага погонског електро-мотора: 4 AL 200Lb3 – 6/24, 20 KS ; - Произвођач погонског електро-мотора: „Раде Кончар“ и - Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 3. | Локација: „ПОГЛЕД“ – лифт А – леви - Идентификациони број: i001-528.0797; - Фабрички број: 188 - Произвођач: „Давид Пајић“ ; - Година производње: 1977 г.; - Ном. носивост: 1000 kg или 13 лица ; - Врста лифта: III ; - Номинална брзина: 1,2/0,3 m/s ; - Број станица/прилаза: 8/8; - Тип врата (окно/кабина): па/фотозавеса; - Управљање: Сабирно, дуплекс; - Кабина лифта: дрвена ; - Ознака/тип пог. машине: R.80 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D 600 / 6x13 mm ; - Ознака и произвођач граничника брзине: Genc Asansor, Турска; - Ознака и снага погонског електро-мотора: 4 AL 200Lb3 – 6/24, 20 KS ; - Произвођач погонског електро-мотора: „Раде Кончар“ и - Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 4. | Локација: „ПОГЛЕД“ – лифт Б – десни - Идентификациони број: i001-528.0796; - Фабрички број: 192 - Произвођач: „Давид Пајић“ ; - Година производње: 1977 г.; - Ном. носивост: 1000 kg или 13 лица ; - Врста лифта: III ; - Номинална брзина: 1,2/0,3 m/s ; - Број станица/прилаза: 8/8; - Тип врата (окно/кабина): па/фотозавеса; - Управљање: Сабирно, дуплекс; - Кабина лифта: дрвена ; - Ознака/тип пог. машине: R.80 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D 600 / 6x13 mm ; - Ознака и произвођач граничника брзине: Genc Asansor, Турска; - Ознака и снага погонског електро-мотора: 4 AL 200Lb3 – 6/24, 20 KS ; - Произвођач погонског електро-мотора: „Раде Кончар“ и - Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 5. | Локација: „ПОГЛЕД“ – лифт персонални - Идентификациони број: i001-528.0795; - Фабрички број: 5743 - Произвођач: „Давид Пајић“ ; - Година производње: 1977 г.; - Ном. носивост: 300 kg или 4 лица ; - Врста лифта: I ; - Номинална брзина: 0,8/0,2 m/s ; - Број станица/прилаза: 4/4; - Тип врата (окно/кабина): па/-; - Управљање: Јединачно; - Кабина лифта: дрвена ; - Ознака/тип пог. машине: R.41.40 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D 650 / 3x11 mm ; - Ознака и произвођач граничника брзине: 164, „Давид Пајић“ ; - Ознака и снага погонског електро-мотора: EMHD 40-6/24, 4,8/1,2 kW ; - Произвођач погонског електро-мотора: „Varnost“ и - Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 6. | Локација: „БАЗЕН“ - Идентификациони број: i001-528.0802; - Фабрички број: 2491 - Произвођач: „Давид Пајић“ ; - Година производње: 1972 г.; - Ном. носивост: 500 kg или 6 лица ; - Врста лифта: III ; - Номинална брзина: 0,5/0,12 m/s ; - Број станица/прилаза: 2/2; - Тип врата (окно/кабина): 2xpo/фотозавеса; - Управљање: Јединачно; - Кабина лифта: дрвена ; - Ознака/тип пог. машине: R.60.60 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D 620 / 4x11 mm ; - Ознака и произвођач граничника брзине: Копир-регулат, „Давид Пајић“ ; - Ознака и снага погонског електро-мотора: EMHD 40-6/24, 4,8/1,2 kW ; - Произвођач погонског електро-мотора: „Varnost“ и - Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 7. | Локација: „ХЕРЦЕГОВИНА“ - Идентификациони број: i001-528.10155; - Фабрички број: 3-0225 - Произвођач: „Елеватор плус“ (МРЛ) ; - Година производње: 2013 г.; - Ном. носивост: 630 kg или 8 лица ; - Врста лифта: I ; - Номинална брзина: 0,8 m/s, рег. ; - Број станица/прилаза: 4/4; - Тип врата (окно/кабина): А/А; - Управљање: Сабирно, 2 смера; - Кабина лифта: метал/стакло ; - Ознака/тип пог. машине: без редуктора - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D 250 / 7x6,5 mm ; - Ознака и произвођач граничника брзине: SLK-2, „Selkas“ ; - Ознака и снага погонског електро-мотора: SMT140AC - 15, 4,8 kW ; - Произвођач погонског електро-мотора: „Akar“ и - Врста возног окна: бетон / стакло. | 12 |  |  |
| 8. | Локација: „КУХИЊА“ – електрична теретна платформа - Фабрички број: 1132 - Произвођач: „Арсеније Спасић“ ; - Година производње: 1997 г.; - Ном. носивост: 500 kg или 0 лица ; - Висина дизања: 3,0 m ; - Номинална брзина: 0,4 m/s ; - Број станица/прилаза: 3/3; - Тип врата: Ро ; - Управљање: Јединачно споља; - Снага погонског електро-мотора: 1,5 kW. | 12 |  |  |
| 9. | Локација: „БОСНА“ – лифт Б - десни - Идентификациони број: i001-528.0801; - Фабрички број: 194 - Произвођач: „Давид Пајић“; - Година производње: 1977/2015 г.; - Ном. носивост: 1000 kg или 13 лица; - Врста лифта: III; - Номинална брзина: 1 m/s reg.; - Број станица/прилаза: 4/4; - Тип врата (окно/кабина): А/А+fotoćelija; - Управљање: Сабирно, 2 СМЕРА; - Кабина лифта: METALNA; - Ознака/тип пог. машине: R.80.57 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D900/6x13 mm; - Ознака и произвођач граничника брзине: KSLK-2, SELKAS; - Ознака и снага погонског електро-мотора: 4AL 200La2 – 6/24, 13.5 KS; - Произвођач погонског електро-мотора: „Раде Кончар“ и Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 10. | Локација: „БОСНА“ – лифт А - леви - Идентификациони број: i001-528.10410; - Фабрички број: 194 - Произвођач: „Давид Пајић“; - Година производње: 1977/2015 г.; - Ном. носивост: 1000 kg или 13 лица; - Врста лифта: III; - Номинална брзина: 1 m/s reg.; - Број станица/прилаза: 4/4; - Тип врата (окно/кабина): А/А+fotoćelija; - Управљање: Сабирно, 2 СМЕРА; - Кабина лифта: METALNA; - Ознака/тип пог. машине: R.80.57 - Погонска ужетљача/ вучна ужад: D900/6x13 mm; - Ознака и произвођач граничника брзине: KSLK-2, SELKAS; - Ознака и снага погонског електро-мотора: 4AL 200La2 – 6/24, 13.5 KS; - Произвођач погонског електро-мотора: „Раде Кончар“ и Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
| 11. | Локација: „КУХИЊА“ – малотеретни електрични лифт - Фабрички број: 8034 - Произвођач: „VELA“ ; - Година производње: 2020. г.; - Носивост: 150 kg ; - Врста лифта: V ; - Номинална брзина: 0,15 m/s ; - Висина дизања: 5,82 m - Број станица/прилаза: 3/3; - Врата: VPx2; - Команда: Сабирна; - Кабина лифта: inox; - Погонски добош: D 230х2 kom; - Број ужади: (1х fi 6) x 2 kom - Снага мотора: 1,1 kW ; Врста возног окна: бетонско. | 12 |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ( динара ) |  |  |  |
|  | ИЗНОС ПДВ-а ( динара ) |  |  |  |
|  | УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом ( динара ) |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре понуђене цене:

- у колони 4. уписати колико износи цена без ПДВ-а на месечном нивоу, за тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупан износ без ПДВ-а на годишњем нивоу за  тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са бројем месеци (који је наведен у колони 3.);

- На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а; износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом.

НАПОМЕНЕ:

‐ Предметне услуге ће се вршити искључиво на захтев Наручиоца, сукцесивно, према потребама и финансијским могућностима.

‐ Понуђач је дужан да приликом извршења предметне услуге уграђује искључиво оригиналне делове, што доказује сертификатом произвођача делова.

- Ценом су обухваћени сви трошкови рада на редовном одржавању и сервисирању лифтова, трошкови потрошног материјала (доливање уља, подмазивање и сл.), као и трошкови  превоза при доласку  и повратку,  осим трошкова за  резервне делове и за рад на уградњи резервних делова.

‐ Наручилац задржава право да провери набавну вредност материјала и резервних делова на тржишту.

‐ У случају да набавна вредност материјала и резервних делова на улазној фактури Понуђача буде већа од 10% у односу на упоредиву тржишну цену истог материјала,односно резервних делова, Наручилац неће прихватити такву улазну фактуру.

‐ У Радном налогу мора бити прецизно наведено шта је урађено и на ком уређају, односно опреми, уписана цена, и попуњен примерак остављен лицу које у име болнице оверава радни налог.

‐ Ако Радни налог, који се доставља уз фактуру, не буде потписан од стране представника Наручиоца, неће бити прихваћен, као ни фактура.

‐ Услуга која није специфицирана у обрасцу понуде, биће реализована искључиво по посебној конкретној понуди Понуђача, на коју сагласност даје Наручилац.

Напомена: Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни.