ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН бр. 8/23 Медицински апарати, опрема и уређаји, Партија 2 - Двоканални комбиновани апарат за електротерапију

Двоканални комбиновани апарат  за електротерапију..................................................................................  4 комада

Nezavisni elektroterapijski kanali: 2

Mogućnost istovremene primene bilo koja 2 različita bipolarna strujna oblika

7’’ kapacitivni kolor ekran visoke rezolucije osetljiv na dodir

Predlozi terapijskih protokola prema regiji tela, kliničkoj indikaciji sa šemom postavljanja elektroda i oblasti tretmana

Anatomska biblioteka regija tela i indikacija

Mogućnost postavljanja prečica za najčešće korišćene tretmane na početni ekran

Ručka za nošenje

Mogućnost integrisanja baterije

Svetlosna indikacija aktivnih kanala

Uredjaj mora ispunjavati direktivu IEC 60601-1-11

BLUETOOTH konekcija koja omogućuje jednostavan uvoz i izvoz podataka o tretmanu i istorije pacijenata

STRUJNI OBLICI:

GALVANSKA STRUJA

GALVANSKA STRUJA MALE JAČINE ( IONTOFOREZA )

VMA simetrična bifazična elektrostimulacija

VMS BURST

VMS FR

TENS ASIMETRIČNI BIFAZNI

TENS SIMETRIČNI BIFAZNI

HAN stimulacija

Visoko-naponska pulsna struja

Stimulacija pravougaonim impulsima i trougaonim pulsevima

Faradske struje sa pravougaonim i trougaonim pulsevima

Mikrostruja

Struje po Trabertu ili ULTRAREIZ struja

Galvanska prekidna struja

4 polne INTERFERENTNE STRUJE

2 polne INTERFERENTNE STRUJE

IFS IZOPLANATNI VEKTOR

IFS DIPOLNI VEKTOR

RUSKE ( KOTZ ) STRUJE

DIJADINAMSKE STRUJE DF, MF, CP, LP, Cpid, Cpiso

PRIBOR:

2 elektrodna kabla

4 gumeno grafitne elektrode sa sundjerima

Понуђач је у обавези да уз понуду достави:

Тражене карактеристике понуђач доказује оригиналним каталогом (оригинални каталог издат од стране произвођача), упутством за коришћење на српском језику и другом техничком документацијом произвођача. Уз понуду обавезно доставити скенирани оригинални каталог понуђеног добра, скенирано упутство за коришћење и скенирану другу техничку документацију произвођача.

Није дозвољено достављање изјава како се понуђена добра могу прилагодити и/или произвести искључиво за потребе јавне набавке наручиоца.

Понуђач је у обавези да у достављеном каталогу, упутству за коришћење и другој техничкој документацији произвођача обележи тражене карактеристике у складу са ставкама из техничке спецификације.

Уколико Понућач не достави тражени каталог, упутство за коришћење и другу техничку документацију произвођача, Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву.